PPA #7 — перевод

Название:
Модульная торговая система с адаптивной архитектурой, ценообразованием на базе искусственного интеллекта и интегрированным управлением расходными материалами

Аннотация

Раскрывается автономная торговая экосистема, включающая реконфигурируемое шасси шкафа и модульную полочную систему, поддерживающую взаимозаменяемые модули хранения и обработки. Экосистема включает гибридную термическую архитектуру, при которой товары хранятся в охлаждаемой зоне и избирательно обрабатываются в модуле нагрева по требованию — например, в индукционной камере нагрева, выполненной с возможностью нагревать упаковку с сусцепторным слоем в соответствии с профилем, специфичным для конкретного продукта и связанным с его идентификатором. Экосистема может включать вентиляцию с отрицательным давлением для отвода пара и запахов во время нагрева, опциональный механизм санитарного удаления невостребованных подогретых товаров, а также контроль запасов и доступа посредством распределённой сенсорной сети, включающей RFID/NFC-считыватели, антенные решётки на кромках полок, камеры, датчики состояния двери и электронные замки. Периферийный (edge) вычислительный контроллер может исполнять транзакционные процессы в онлайн- и офлайн-режимах, буферизовать журналы аудита и координировать ценообразование, планограммы и оптимизацию доходности пространства между главным шкафом и одним или несколькими ведомыми шкафами в модульной инсталляции.

Область техники

Настоящее раскрытие относится к автоматизированным торговым системам без персонала. В частности, оно относится к модульным торговым шкафам и киоскам со встроенными сенсорными системами, защищённым контролем доступа, термической обработкой чувствительных к температуре товаров и компьютеризированными процессами управления запасами, ценообразованием и потребительскими транзакциями.

Предпосылки

Автоматизированные вендинговые системы и торговля без персонала всё шире применяются для реализации потребительских товаров в местах, где содержание персонала непрактично или неэффективно. Традиционные системы могут страдать от дублирования компонентов, ограниченной масштабируемости и недостаточного контроля товаров, чувствительных к температуре. Например, нагрев готовых блюд внутри того же корпуса, который используется для холодного хранения, вносит влагу, запахи и конденсат, ухудшающие качество хранимых запасов и создающие санитарные риски. Кроме того, многие системы не имеют надёжных механизмов подтверждения того, что пользователь забрал только разрешённые товары, точного связывания сведений о сроке годности или партии с запасами, а также надёжной работы при отсутствии сетевого соединения.

Сохраняется потребность в модульной автономной торговой архитектуре, поддерживающей гибридное температурное зонирование, более надёжный контроль личности и запасов и улучшенное использование объёма шкафа и площади полок при сохранении практичной структуры затрат.

Краткое описание чертежей

Приведённые фигуры носят концептуальный и иллюстративный характер. Система может быть реализована без обязательного соблюдения какой-либо конкретной компоновки или физического расположения.

ФИГ. 1— вид спереди примерного автономного торгового шкафа, иллюстрирующий реконфигурируемое шасси («трансформер-база») с вертикально переставляемыми полками, электрически и/или коммуникационно подключаемыми к вертикальной шине питания и данных, а также переднюю сенсорную зону с антенной решёткой высокой плотности и LED-информационной полосой, обеспечивающей поштучные подсказки и информацию о ценах.

ФИГ. 2— вид сбоку или в разрезе, иллюстрирующий примерную архитектуру контроллера и транзакций: модуль обработки транзакций, создающий пользовательскую сессию посредством биометрической идентификации и/или сканирования оптического кода, сформированного мобильным приложением; резервирование средств по токену предавторизации; ведение автономного финансового журнала; формирование фискальных чеков при списании; и маршрутизацию расчётных поступлений по одному или нескольким получателям на поштучной основе. ФИГ. 2 также показывает опциональное сетевое подключение к удалённым серверам, предоставляющим манифесты запасов, обновления цен, интерфейсы поставщиков и аналитику.

ФИГ. 3— детальный вид примерной геометрии полки и датчиков: (i) антенная решётка передней зоны, (ii) верхний датчик изображения и (iii) тензодатчики и/или весовые конструкции, расположенные для выявления извлечения, попыток возврата и частичного потребления. ФИГ. 3 также иллюстрирует защищённый отсек, который может включать переключаемое смарт-стекло и двухрежимную конфигурацию работы для обычных и ограниченных товаров.

ФИГ. 4— укрупнённая схема процессов индукции запасов и транзакций, включая локальную станцию индукции и/или удалённую индукцию на стороне поставщика, где метки связываются с данными о товаре, а манифест разрешённого ассортимента синхронизируется с контроллером шкафа для распознавания предварительно маркированных товаров при их поступлении.

Определения

Если не указано иное, термины «может», «способен», «в некоторых вариантах осуществления» и «пример» обозначают опциональные, неограничивающие признаки. «Модуль», «механизм» (engine) или «контроллер» могут быть реализованы в виде программного обеспечения, прошивки, аппаратных средств либо их комбинаций. Термин «ИИ» охватывает логику на основе правил, статистические модели и модели машинного обучения, ограниченные правилами безопасности и политиками. «Цифровой паспорт» означает машиночитаемые параметры обработки (например, целевую температуру, профиль нагрева, метаданные ингредиентов), связанные с товаром. «Внешние рыночные данные» означают данные, получаемые из сетевых источников, включая базы данных, потоки данных, API и/или собранные цены конкурентов. «Профилированный направляющий лоток/канал» означает лоток выдачи, определяемый геометрией поперечного сечения, которая удерживает и направляет корпус контейнера.

Подробное описание

A. Обзор системы и модульное развёртывание

Автономная торговая экосистема включает один или несколько шкафов, выполненных с возможностью хранить товары и предоставлять к ним контролируемый доступ авторизованным пользователям. Шкаф может включать шасси, образующее внутренний объём, одну или несколько дверей либо панелей доступа и модульную полочную систему, поддерживающую взаимозаменяемые модули. Модули могут включать, например: холодильные модули хранения, морозильные модули, ящики или контейнеры для сухих товаров, бункеры для развесных продуктов, весовые станции, диспенсеры приборов или аксессуаров и модули термической обработки.

Шасси включает универсальный интерфейс распределения питания, подающий электроэнергию к модулям через вертикальную токопроводящую шину, кабельную цепь, подвесную петлю или иную распределительную структуру, допускающую перестановку модулей без индивидуальной прокладки проводки.

Экосистема развёртывается как автономный шкаф с локальными вычислениями, приёмом платежей и контролем доступа, либо в конфигурации master–slave, где главный шкаф содержит основной вычислительный и платёжный стек и обменивается данными с одним или несколькими ведомыми шкафами по локальной шине. При этом отдельные дорогостоящие компоненты используются совместно несколькими шкафами, тогда как каждый шкаф сохраняет локальные датчики и исполнительные механизмы для собственных дверей и модулей.

B. Периферийный контроллер, связь и автономная работа

Шкаф включает периферийный (edge) вычислительный контроллер, функционально связанный с распределённой сенсорной сетью и с одним или несколькими исполнительными устройствами, включая электронные замки, элементы освещения, двигатели, нагреватели, клапаны и компоненты вентиляции. Edge-контроллер может включать один или несколько процессоров, оперативную память и энергонезависимое хранилище для буферизации журналов, записей транзакций и сенсорных событий.

Шкаф обменивается данными с удалённым сервером или облачным сервисом через проводной Ethernet, Wi-Fi и/или сотовую связь, например LTE. Шкаф может включать источник бесперебойного питания или резервный аккумулятор, поддерживающий контроль доступа, ведение журналов и безопасное завершение работы при перебоях электропитания.

Edge-контроллер поддерживает автономный режим, в котором шкаф продолжает авторизовывать доступ, управлять дверями, выполнять локальные проверки цен и политик и регистрировать события при отсутствии активного интернет-соединения. После восстановления связи буферизованные записи синхронизируются с удалённым сервисом для сверки, отчётности и аналитики.

C. Личность, аутентификация и контроль доступа

Доступ к хранимым товарам контролируется процессом аутентификации, исполняемым edge-контроллером. Аутентификация может выполняться по одному или нескольким факторам, включая биометрию (распознавание лица, ладони или отпечатка пальца), предъявление NFC-учётных данных, ввод через считыватель карт, штрихкод или QR-токен и/или учётные данные мобильного приложения.

Шкаф может включать сенсорный дисплей или планшет, отображающий пользовательский интерфейс с подсказками, сведениями о наличии товаров, ценами и инструкциями. Шкаф может включать биометрическую камеру, расположенную для захвата изображения лица с целью верификации, и может выполнять проверки на подмену (anti-spoofing).

При успешной аутентификации edge-контроллер может отпереть одну или несколько дверей электронным замком, подсветить одну или несколько полок адресуемыми светодиодными лентами и направить пользователя к разрешённому отсеку или полке. Шкаф может включать механическое ключевое переопределение (override) для авторизованного обслуживания при недоступности электроники.

D. Распределённые датчики для учёта запасов и антикражной верификации

Шкаф включает распределённую сенсорную сеть, предназначенную для обнаружения наличия, идентичности и извлечения товара. Сенсорная сеть может включать RFID-считыватели, NFC-считыватели, антенные решётки на кромке полки или в ящике, камеры, тензодатчики, датчики состояния двери, магнитоуправляемые (герконовые) переключатели, датчики приближения и датчики среды, такие как датчики температуры и влажности.

Каждый товар связан с идентификатором — RFID-меткой, штрихкодом или иным машиночитаемым кодом. Антенные решётки на кромке полки расположены так, чтобы считывать метки товаров, размещённых в соответствующей зоне полки, обеспечивая тем самым сопоставление и верификацию на уровне отдельной ячейки.

Камера обеспечивает поле обзора над одной или несколькими полками и используется для обнаружения проникновения руки в защищённую зону, подтверждения извлечения разрешённых товаров и формирования оповещений об аномальном поведении. Датчик состояния двери показывает её открытое/закрытое положение и взаимодействует с замком, обеспечивая регистрацию событий доступа и их ограничение по времени.

E. Зона развесных продуктов и архитектура взвешивания

Шкаф включает станцию развесных продуктов, выполненную с возможностью выдавать штучные и развесные товары и подтверждать извлечение по весу. Развесные продукты хранятся в модульных ящиках или контейнерах с контролем влажности, а не на открытых полках.

Конический бункер направляет развесные товары к единственному центральному тензодатчику. Геометрия бункера снижает или устраняет угловые погрешности нагрузки (corner-load errors) и упрощает калибровку по сравнению с многосенсорными массивами.

Контроллер вычисляет выданный вес по каждому событию извлечения и может требовать, чтобы суммарный вес на выходе, измеренный у выходного шлюза, соответствовал в пределах допуска сумме весов, выданных из бункеров развесных товаров и с весовых площадок упакованных товаров в течение сессии. Шлюз доступа открывается только при соответствии суммарного измеренного выходного веса разрешённым извлечениям.

F. Гибридное температурное зонирование и индукционная обработка

Шкаф включает гибридную термическую архитектуру с охлаждаемой зоной хранения, поддерживаемой в заданном температурном диапазоне (например, около +2 °C…+4 °C), и модулем термической обработки для нагрева выбранных товаров по требованию.

Модуль термической обработки представляет собой индукционную камеру нагрева, выполненную в виде герметично закрываемого отсека. Упаковка товара может включать слой с сусцептором, взаимодействующий с индукционной катушкой и преобразующий электромагнитную энергию в тепло в выбранных зонах упаковки.

С идентификатором товара связан специфичный для продукта кулинарный профиль, и контроллер выбирает мощность нагрева, тайминг и опциональное перемешивание на основании этого профиля. Модуль нагрева может включать измерение температуры, обнаружение пара или иные средства контроля для подтверждения завершения процесса и безопасности.

G. Вентиляция, контроль конденсата и санитарная обработка

Шкаф включает активную систему вентиляции с отрицательным давлением, предназначенную для отвода пара и запахов, образующихся при нагреве. Система вентиляции включает воздуховод, соединённый с камерой нагрева, один или несколько вентиляторов и фильтрующую или конденсаторную структуру, и управляется так, чтобы отводить пар от охлаждаемых зон хранения во время цикла нагрева.

Шкаф включает автоматизированный механизм санитарного удаления, направляющий подогретый товар в модуль отходов, который может поддерживаться ниже пороговой температуры (например, ниже примерно −2 °C), если товар не забран в течение настраиваемого таймаута. Такое перемещение регистрируется в журнале и может инициировать транзакционное правило — например, штраф или утрату права на товар в соответствии с опубликованными условиями.

H. Механическая выдача и антивозвратные средства

Товары предоставляются пользователям через профилированный направляющий лоток или канал выдачи, направляющий контейнеры по заданной траектории. Шкаф может включать один или несколько толкателей, продвигающих товары к точке доступа.

Механическая антивозвратная система включает храповики или односторонние элементы на толкателях товара, физически препятствующие повторной вставке или возврату выданного товара в позицию хранения после его получения. Канал выдачи выполнен с возможностью принимать контейнеры различной высоты или объёма с общей площадью основания, что обеспечивает стандартизованное хранение при сохранении вариативности продукции.

I. Динамическое информирование на кромке полки, ценообразование и оптимизация доходности пространства

Шкаф включает динамический дисплей на кромке полки — например, LCD-панель во всю ширину или видеорейку вдоль кромки — для отображения информации о товаре. В режиме ожидания дисплей показывает рекламу или брендовый контент и переключается в режим приближения, отображая специфичную для товара информацию — цену, вес и срок годности — при обнаружении пользователя рядом с полкой. Дисплей может показывать предупреждения при приближении срока годности.

Контроллер исполняет процедуры оптимизации доходности пространства(space-yield optimization), распределяющие запасы по полкам, контейнерам или модулям на основании прогнозов спроса, сроков годности и температурных ограничений, и может рекомендовать действия по пополнению или перемещению товара для максимизации использования объёма и выручки на единицу объёма.

Широкая применимость к открытой рознице.Хотя описанные варианты осуществления относятся к защищённому шкафу, следует понимать, что «архитектура разделённого многопользовательского управления», «ИИ-механизм доходности пространства» и «смарт-контракт мгновенного разделения платежа» не ограничены закрытыми вендинговыми системами. Эти методы могут быть реализованы в стандартных условиях открытой розницы (например, на полках супермаркета), оснащённых электронными ценниками (ESL/LCD) и камерами. В таких вариантах система позволяет сторонним поставщикам удалённо управлять ценами на открытых товарных ячейках и обеспечивает автоматическое разделение и немедленную маршрутизацию средств поставщику и ритейлеру/арендодателю при оформлении покупки, без необходимости централизованного периода удержания средств.

J. Пополнение запасов, привязка сроков годности и формирование аудиторского следа

Шкаф поддерживает процесс пополнения запасов, выполняемый авторизованным персоналом. Сотрудник может отсканировать товар ручным сканером, идентифицировать его по метке или коду и связать атрибуты товара — срок годности, номер партии или ценовой уровень — с идентификатором товара в локальной или удалённой базе данных.

Система ведёт аудиторский след, регистрирующий события загрузки, события доступа, считывания идентификаторов товара, извлечения и транзакции, включая отметки времени и идентификаторы исполнителей. Аудиторский след может быть криптографически защищён или иным образом защищён от подделки и синхронизироваться с удалённым сервисом для отчётности.

K. Пример пользовательского процесса транзакции

Пользователь начинает сессию, пройдя аутентификацию у шкафа. Контроллер может отпереть дверь или отсек, подсветить разрешённую зону и разрешить пользователю извлечь один или несколько товаров. Контроллер определяет извлечённые товары на основании считываний меток, изменений веса и/или компьютерного зрения.

При наличии сетевого соединения контроллер может проверить политики сессии и выполнить оплату через удалённый сервис. При отсутствии соединения контроллер применяет правила локальной базы данных и может заблокировать сессию, подать сигнал тревоги либо провести локально авторизованную транзакцию с последующей сверкой. Установив, что товар извлечён и авторизован, контроллер регистрирует событие и выполняет оплату либо обновляет виртуальную корзину; сессия завершается при закрытии двери и успешном прохождении проверок.

Формула изобретения

1.Автономная торговая экосистема, содержащая:

реконфигурируемое шасси главного шкафа с универсальным интерфейсом распределения питания, выбранным из вертикальной токопроводящей шины, кабельной цепи или подвесной петли; модульную полочную систему, поддерживающую взаимозаменяемые модули; распределённую сенсорную сеть; и периферийный вычислительный контроллер;

причём система дополнительно содержит:

(a)гибридный модуль индукционного нагрева, выполненный в виде герметично закрываемой камеры, обеспечивающей хранение товаров при охлаждённой температуре и нагрев по требованию посредством индукционной катушки, взаимодействующей со слоем упаковки на основе сусцептора, под управлением кулинарного профиля, считанного по RFID;

(b)активную систему вентиляции с отрицательным давлением, выполненную с возможностью отводить пар и запахи непосредственно из камеры во время цикла нагрева для предотвращения образования конденсата в охлаждаемой зоне;

(c)автоматизированный механизм санитарного удаления, выполненный с возможностью механически направлять подогретый товар в морозильный модуль отходов (поддерживаемый ниже −2 °C), если товар не забран в течение периода таймаута, тем самым останавливая рост бактерий и инициируя транзакционный штраф;

(d)механическую антивозвратную систему, содержащую храповики на толкателях товара, физически препятствующие возврату выданных товаров; и

(e)интерфейс из смарт-стекла (PDLC), выполненный с возможностью переходить из непрозрачного состояния в прозрачное состояние осмотра только после биометрической верификации.

2.Система по п. 1 (развесные товары и взвешивание), дополнительно содержащая защищённую станцию развесных продуктов открытой зоны, характеризующуюся:

(i)коническими бункерными весами с геометрией 45 градусов, гравитационно направляющей развесные товары к единственному центральному тензодатчику, устраняя тем самым угловые погрешности нагрузки без применения многосенсорных массивов;

(ii)активными самовыравнивающимися опорами, содержащими моторизованные актуаторы и гироскопические датчики, выполненные с возможностью физически выравнивать шасси для обеспечения гравиметрической точности;

(iii)механизмом компенсации усушки, выполненным с возможностью экспоненциально корректировать цену за единицу товара на основании потери влаги в реальном времени; и

(iv)шлюзом суммарной проверки, отслеживающим накопленный вес всех выданных товаров (развесных и упакованных) и приводящим в действие выходной барьер только после подтверждения совпадения с суммарным весом, измеренным на выходной платформе.

3.Система по п. 1 (физическое ИИ-ценообразование), в которой контроллер исполняет локальный механизм вытеснения по доходности пространства (Space-Yield Displacement Engine), выполненный с возможностью физически оптимизировать распределение запасов в шкафу путём корректировки цен за единицу товара на основании взвешенной совокупности:

(i)оптического и гравиметрического сенсорного ухудшения качества: корреляция в реальном времени анализа текстуры поверхности (посредством камер) и потери веса за счёт влаги (посредством весов);

(ii)пространственной альтернативной стоимости: расчётный показатель, отражающий потенциал выручки от физического объёма, занимаемого медленно оборачиваемым товаром, по сравнению с высокооборотной альтернативой;

(iii)контекстной подвижности спроса: коэффициенты корректировки в реальном времени, выводимые из местного времени суток, погодных условий и данных о ценах конкурентов поблизости;

тем самым вызывая локально ускоренную скорость продаж для физического высвобождения площади полки.

4.Система по п. 1 (экосистема и межустройственное взаимодействие), дополнительно содержащая протокол синхронизации с умным кулером, при котором шкаф передаёт команду выдачи расположенному рядом диспенсеру воды на отпуск точного объёма воды (например, 350 мл), соответствующего конкретной товарной позиции (SKU), приобретённой в шкафу, а также умный диспенсер столовых приборов, выдающий конкретный прибор (вилку, ложку, палочки), соответствующий типу продукта.

5.Система по п. 1 (логика поставщиков), дополнительно содержащая архитектуру разделённого многопользовательского управления, позволяющую отдельным поставщикам независимо управлять ценами на своих товарных ячейках через удалённое приложение с использованием смарт-контракта мгновенного разделения платежа, который распределяет выручку от транзакции между оператором платформы и поставщиком в реальном времени.

Обратите внимание: у PPA #6 и PPA #7 идентичное название. При этом PPA #7 существенно отличается по содержанию — здесь добавлены герметичная индукционная камера с вентиляцией отрицательного давления, морозильный модуль отходов (ниже −2 °C), конический бункер под 45° с одним тензодатчиком, механизм компенсации усушки, шлюз суммарной весовой проверки на выходе, синхронизация с внешним кулером и диспенсером приборов, а также смарт-контракт мгновенного разделения платежа с распространением на открытую розницу.

Совпадение названий стоит отдельно проговорить с Ali при подготовке Non‑PPA: нужно убедиться, что в перечне поданных заявок эти две PPA однозначно различимы по номеру заявки USPTO и дате подачи, а не только по названию.